附件1

深汕高端电子化学品产业园

总体规划修编

环境影响报告书

（公示稿）

规划编制机关：深圳市工业和信息化局

规划编制技术单位：中石化广州工程有限公司

规划环评技术单位：深圳市汉宇环境科技有限公司

二O二四 年 七 月

目  录

第一章 概述	1

1.1 任务由来	1

1.2 评价目的及原则	1

1.2.1 评价目的	1

1.2.2 评价原则	1

1.3 评价范围	2

1.3.1 评价时间范围	2

1.3.2 评价空间范围	2

1.4 评价内容	3

1.5 区域环境功能属性	3

1.6 评价标准	4

1.6.1 环境质量标准	4

1.6.2 污染物排放标准	4

1.7 环境敏感区域和重点保护目标	6

第二章 规划概述及分析	8

2.1 规划基本情况	8

2.2 规划协调性分析	10

2.3 “三线一单”符合性分析	10

第三章 区域环境概况及环境质量现状调查	11

3.1 园区自然概况	11

3.1.1 地理位置	11

3.1.2 气候气象	11

3.1.3 地形地貌	12

3.1.4 水文地质	13

3.1.5 河流水系	13

3.1.6 土壤植被	14

3.2 园区开发利用现状	15

3.2.1 园区开发现状	15

3.2.2 基础设施现状	15

3.2.3 生态环境现状	16

3.2.4 环境空气质量现状	17

3.2.5 地表水环境现状调查与评价	17

3.2.6 地下水环境质量现状调查	18

3.2.7 土壤环境质量现状调查	18

3.2.8 声环境质量现状调查	19

3.3 资源和环境制约因素分析	19

第四章 环境影响识别及评价指标体系	20

4.1 规划实施主要环境影响识别	20

4.1.1 光刻胶	22

4.1.2 电子特气	23

4.1.3 湿电子化学品	24

4.1.4 化学机械抛光（CMP）材料	27

4.1.5 先进封装材料	28

4.1.6 碳酸二甲酯（DMC）	31

4.1.7 聚酰亚胺（PI）	31

4.1.8 环氧树脂	32

4.2 环境风险影响识别	34

4.3 规划环境目标与评价指标	34

第五章 规划实施的环境影响分析	36

5.1 大气环境影响分析	36

5.2 地表水环境影响分析	36

5.3 地下水环境影响分析	37

5.4 固体废物影响分析	37

5.5 噪声环境影响分析	37

5.6 生态环境影响分析	38

5.7 土壤环境影响分析	38

5.8 环境风险影响分析	38

5.9 资源环境承载力分析	39

5.10 总量控制管理	39

第六章 规划方案综合论证和优化调整建议	41

6.1 规划方案的环境合理性论证	41

6.1.1 产业发展方向的环境合理性论证	41

6.1.2 发展规模的环境合理性分析	41

6.1.3 规划选址的环境合理性分析	41

6.1.4 规划布局的环境合理性分析	41

6.1.5 规划开发时序的环境合理性分析	42

6.1.6 环境保护目标与评价指标的可达性	42

6.2 规划方案的环境效益论证	44

6.3 规划方案的优化调整建议	44

第七章 环境影响减缓对策和措施	46

7.1 大气环境	46

7.2 地表水环境	48

7.3 地下水和土壤环境	48

7.4 固体废弃物	49

7.5 声环境	50

7.6 运输环境影响	50

7.7 环境风险	50

7.8 协同降碳	51

第八章 环境管理与环境准入	53

第九章 跟踪评价	54

第十章 综合结论	55

- 概述

  - 任务由来

为高端电子材料的中试、放大提供保障，切实解决产业化难题，避免重点企业技术外溢，2022年深圳市提出在深汕特别合作区鹅埠镇南部规划建设用于发展高端电子化学品产业的专业园区，命名为深汕高端电子化学品产业园（以下简称园区）。根据《深圳市化工园区建设标准和认定管理实施办法》的相关要求，深汕高端电子化学品产业园定位属于化工园区，需开展建设、设立、认定等工作。为加快推动园区相关工作，深汕特别合作区成立深汕高端电子化学品产业园管委会办公室，统筹管理深汕高端电子化学品产业园各项相关工作。2022年底，深圳市工业和信息化局委托中石化广州工程有限公司开展深汕高端电子化学品产业园总体规划的研究工作。2023年4月，深汕高端电子化学品产业园管委会办公室组织深圳市汉宇环境科技有限公司作为规划环境影响评价技术单位，开展了园区总体规划的环境影响评价工作。2023年9月底，深圳市人民政府原则同意设立深汕高端电子化学品产业园，要求“同步完善化工园区基础设施、公用工程和相关制度规范，在项目投产前完成该化工园的认定工作。”

深汕高端电子化学品产业园设立后，深汕高端电子化学品产业园管委会办公室积极开展招商工作，截至2024年4月初已确认4家首批入园企业；原规划园区南地块开发暂停，以原规划园区北地块（114公顷）为红线完善化工园区基础设施、公用工程等设计方案。综合以上，现阶段园区建设方案已与设立阶段园区总体规划有所差别，故深圳市工业和信息化局以原规划中园区北地块（114公顷）为规划范围，委托中石化广州工程有限公司作为规划修编技术单位，启动了园区总体规划修编工作。依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修正） 《规划环境影响评价条例》（中华人民共和国国务院令 第559号）等相关法律法规要求，“对已经批准的规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，规划编制机关应当依照本条例的规定重新或者补充进行环境影响评价”。综上，深汕高端电子化学品产业园总体规划修编后实施范围、规模、结构和布局等方面均有调整和细化，为保障园区总体规划修编的环境可行性，深汕高端电子化学品产业园管委会办公室再次组织深圳市汉宇环境科技有限公司作为规划环境影响评价技术单位，开展了园区总体规划修编的环境影响评价工作。

  - 评价目的及原则

    - 评价目的

以改善环境质量和保障生态安全为目标，论证园区规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议；明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据。

    - 评价原则

突出规划环境影响评价源头预防作用，优化完善产业园区规划方案，强化产业园区污染防治，改善区域生态环境质量。

（1）全程互动

评价在规划编制早期介入并全程互动，确定公众参与及会商对象，吸纳各方意见，优化规划。

（2）统筹协调

协调好产业发展与区域、产业园区环境保护关系，统筹产业园区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导产业园区生态化、低碳化、绿色化发展。

（3）协同联动

衔接区域生态环境分区管控成果，细化产业园区环境准入，指导建设项目环境准入及其环境影响评价内容简化，实现区域、产业园区、建设项目环境影响评价的系统衔接和协同管理。

（4）突出重点

立足规划方案重点和特点以及区域资源生态环境特征，充分利用区域空间生态环境评价的数据资料及成果，对规划实施的主要影响进行分析评价，并重点关注制约区域生态环境改善的主要环境影响因子和重大环境风险因子。

  - 评价范围

    - 评价时间范围

本规划修编期限至2030年，评价时段包括整个规划周期。

    - 评价空间范围

根据规划的内容和特点、污染物排放特征及相关导则的规定，结合周边区域环境特征，本次评价空间范围具体见下表。

表1.3-1 评价空间范围一览表

| 评价内容 | 评价空间范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 园区规划红线外延2 km区域。 |
| 地表水 | 园区生产废水经配套污水处理站（规模10000 m3/d）处理后排入九度水，评价范围为排放口上游500 m至下游3000 m区域 |
| 噪声 | 园区规划红线外延伸200 m区域。 |
| 地下水 | 园区规划红线外延1 km区域。 |
| 土 壤 | 园区规划红线外延1 km区域。（本规划园区地下水流向为自东南向西北，经估算下游迁移距离约100m） |
| 生态环境 | 引用周边项目生态调查资料，调查范围大致为狮山山脉、莲花山山脉和厦深铁路合围的三角形区域，共约12 km2，涵盖园区规划红线。 |

  - 评价内容

（1）开展产业园区区域生态环境现状调查，以及规划实施主要生态、环境、资源制约因素分析。

（2）识别规划实施主要生态环境影响和风险因子，分析规划实施生态环境压力、污染物减排和节能降碳潜力，预测与评价规划实施环境影响和潜在风险，分析资源与环境承载状态。

（3）论证规划产业定位、发展规模、产业结构、布局、建设时序及环境基础设施等的环境合理性，并提出优化调整建议，说明优化调整的依据和潜在效果或效益。

（4）提出既有环境问题及不良环境影响的减缓对策、措施，明确规划实施环境影响跟踪监测与评价要求、规划所含建设项目的环境影响评价重点，制定或完善产业园区环境准入及产业园区环境管理要求，形成评价结论与建议。

  - 区域环境功能属性

根据《深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发〈深圳市深汕特别合作区声环境功能区划分〉的通知》（深汕办〔2023〕4号）、《关于印发〈广东省地表水环境功能区划〉的通知》（粤环〔2011〕14号）、《关于印发〈广东省地下水功能区划〉的通知》（粤水资源〔2009〕19号）、《广东省碧水保卫战五年行动计划（2021-2025）》等有关文件，规划区域的环境功能属性与适用标准如下表。

1.5-1   园区所在区域环境功能属性一览表

| 编号 | 环境功能区名称 | 环境功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三线一单” | 园区涉及两个“三线一单”一般管控单元，分别为“鹅埠镇一般管控单元1（YB89）”、“鹅埠镇一般管控单元2（YB90）”）。 |
| 2 | 饮用水水源保护区 | 不涉及 |
| 3 | 地表水环境功能区 | 依据《广东省碧水保卫战五年行动计划（2021-2025）》，本评价南门河水质目标按Ⅳ类计，九度水为南门河支流，本次按照Ⅳ类评价。 |
| 4 | 地下水环境功能区 | 依据《关于印发〈广东省地下水功能区划〉的通知》（粤水资源〔2009〕19号），园区位于韩江及粤东诸河汕尾海丰地下水水源涵养区，保护目标为Ⅲ类。 |
| 5 | 环境空气质量功能区 | 深汕特别合作区尚未发布正式的环境空气质量功能区文件，经核实园区规划红线不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的地区，因此参考《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ/T 14-1996），本次按照二类区评价。 |
| 6 | 声环境功能区 | 依据《深圳市深汕特别合作区声环境功能区划分》（深汕办〔2023〕4号），园区属于2类声环境功能区。 |
| 7 | 基本农田保护区 | 不涉及 |
| 8 | 自然保护区 | 不涉及 |
| 9 | 风景名胜区 | 不涉及 |
| 10 | 文物保护单位 | 不涉及 |
| 11 | 污水处理厂 | 园区规划配套污水处理站1座，园区生产废水经处理后排入九度水。 |

  - 评价标准

    - 环境质量标准

（1）地表水环境质量标准

本规划园区生产废水经配套污水处理站处理后排入九度水。九度水为南门河支流，依据《广东省碧水保卫战五年行动计划（2021-2025）》，南门河2022-2023年水质目标为Ⅳ类，2024-2025年水质目标视国家考核要求确定且不低于2023年目标。本次评价九度水水质目标按Ⅳ类计，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

（2）地下水环境质量标准

根据广东省地下水环境功能区划，本规划园区位于韩江及粤东诸河汕尾海丰地下水水源涵养区，地下水功能区保护目标为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）环境空气质量标准

本规划园区评价范围内SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP、NOX执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012及其2018年修改单）二级标准；氟化物参照执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012及其2018年修改单）附录A标准；氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、丙酮、硫化氢、硫酸雾、氯气、氯化氢、TVOC、非甲烷总烃、锰及其化合物等参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D以及其他污染物空气质量浓度参考限值。

（4）声环境质量标准

本规划园区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（5）土壤环境质量标准

本规划园区的土壤污染物主要执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；氟化物执行深圳市地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T 67-2020）。

    - 污染物排放标准

一、水污染物排放标准

本园区规划配套设置污水处理站1座、规划规模为10000 m3/d，位于园区用地南侧，园区生产废水经配套污水处理站处理后排入九度水。污水处理站处理工艺初步设计为“细格栅及旋流沉砂池-调节池-臭氧预氧化-水解酸化-改良A2O-二沉池-芬顿氧化-高效沉淀池及V型滤池+接触消毒池；拟采用次氯酸钠消毒；污泥脱水采用高压带式脱水、含水率低于60%。根据园区基础设施初步设计资料，考虑到园区建设期间入园项目的不确定性很大，对废水水质也很难得出准确的预测，首批入园5家企业的生产废水具有COD 浓度较高、BOD5浓度较低、B/C 比低、可生化性差、氨氮含量高等特点，本次污水处理站设计主要目标污染物有 BOD5、CODcr、SS、NH3-N、TN、TP等，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（TN按15mg/L执行）。

二、大气污染物排放标准

本规划修编后主要明确了产业发展方案和规模，后续入园项目生产废气排放原则上应优先执行国家和广东省相关行业污染物排放标准，例如涉合成树脂相关生产废气应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024年修改单相关要求；无行业污染物排放标准的应执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，NMHC（非甲烷总烃）、TVOCs等应同时执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）；企业和污水处理站恶臭气体有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相关要求。

三、噪声控制标准

本规划实施后，园区各建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见下表所示。

表 1.6-2  工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A）

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间（7:00~23:00） | 夜间（23:00~7:00） |
| 2类 | 60 | 50 |

四、固体废物相关标准

一般固体废物的暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的有关规定；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规定。

  - 环境敏感区域和重点保护目标

根据现场调查，本规划园区红线内无已开发建设用地、处于待开发状态，园区红线内不涉及居住、学校等人居敏感区；园区红线不涉及饮用水源保护区、生态保护红线、永久基本农田等生态敏感区。综合以上，本次规划环评的环境保护目标主要为评价范围内居住、学校等人居敏感区，以及园区红线周边永久基本农田和地表水体。

（1）人居敏感

本次规划评价范围内居住、学校等人居敏感区，主要考虑大气环境的影响。

（2）地表水环境

本规划园区红线周边地表水体主要为九度水，九度水保护目标为Ⅳ类。

（3）土壤环境

本规划园区红线周边评价范围内耕地、永久基本农田等农用地，保护区域土壤环境基本维持现状。

- 规划分析

  - 规划概述

（1）园区定位

通过现代化生产管理体系和智慧园区概念，构建“特色鲜明、主业突出、链条清晰、竞争力一流”的产业体系，全力建设“国际先进、国内一流”的创新示范基地和高端产业集群。

（2）园区位置

园区规划选址位于深汕特别合作区鹅埠镇南部，本次评价园区规划红线四至具体为：北至厦深高铁，南至杨安村口，西至格田村，东至大水岗，用地面积合计约114公顷。

- 规划产业方向

聚焦深圳市和深汕特别合作区的电子信息产业、新能源汽车和储能产业，构建“5+3+X”产业体系，并通过现代化的生产管理体系和智慧园区的建设，形成产业集聚效应，引领国家战略性产业的高质量发展，未来力争实现年产值达到150亿元，年均税收约7.2亿元。园区规划“5+3+X”产业体系包括“5”类半导体材料、“3”种化工新材料和“X”种前沿材料，“5”类半导体材料包括“光刻胶”、“电子特气”、“湿电子化学品”、“CMP 抛光材料”、“先进封装材料”，“3”种高端化工新材料包括“DMC”、“PI”和“环氧树脂”，“X”种前沿材料包括新能源汽车、储能、生物制造、碳纤维等高端产业材料。

园区规划产业中“5”类半导体材料推荐规模如下：“光刻胶”约2000吨/年、“电子特气”约9000吨/年、“湿电子化学品”约18万吨/年、“CMP抛光液”约1万吨/年、“CMP抛光垫”约30万片/年、“先进封装材料”约500吨/年（封装基板200吨/年）。

园区规划产业中“3”种化工新材料推荐规模如下：“DMC”约5万吨/年、“PI”约1万吨/年、“环氧树脂”约5千吨/年。

园区规划产业中“X”种前沿材料推荐规模如下：磷酸锰铁锂正极材料约50万吨/年。

深汕高端电子化学品园区项目所在地

图2.1-1  规划意向选址示意图

  - 规划协调性分析

本规划建设内容属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录（2016年修订）》中的鼓励类项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类项目，符合相关产业政策；符合《深圳市国土空间规划保护与发展“十四五”规划》《深汕特别合作区国土空间总体规划（2020~2035）（征求意见稿）》等国土空间规划；符合《粤港澳大湾区发展规划纲要》《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《深汕特别合作区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》等社会经济发展规划；符合《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等生态环境保护法律、《广东省环境保护条例》《深圳经济特区生态环境保护条例》《广东省水污染防治条例》《广东省大气污染防治条例》等生态环境保护法规以及《广东省生态环境保护“十四五”规划》《深圳市生态环境保护“十四五”规划》等生态环境保护规划政策。

  - “三线一单”符合性分析

根据《深圳市生态环境局关于印发深圳市环境管控单元生态环境准入清单的通知》（深环〔2021〕138号）和《深圳市人民政府关于印发深圳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（深府〔2021〕41号），本规划位于鹅埠镇一般管控单元1（YB89）、鹅埠镇一般管控单元2（YB90），不涉及优先保护单元（生态保护红线和一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区），满足相关“三线一单”分区管控要求。

- 环境现状调查与评价

  - 开发现状

本规划园区位于深圳市深汕特别合作区鹅埠镇，深汕特别合作区鹅埠-小漠先进制造园区中部。园区规划总用地面积约114公顷，经调查园区规划用地现状均未开发、无现有项目、无现状村庄。本园区规划红线现状不涉及环境基础设施、资源能源开发利用、环境风险等内容。

  - 自然概况

    - 地理位置

深汕高端电子化学品产业园位于鹅埠-小漠先进制造业园区中部，整体位于深圳市深汕特别合作区鹅埠镇。

深汕特别合作区位于广东省东南部，地处珠三角平原和潮汕平原之间，西、北部与惠州市惠东县接壤，东与汕尾市海丰县相连，南临红海湾，处于珠三角经济圈和海峡西岸经济圈结合部，是粤港澳大湾区向粤东城镇群拓展辐射的重要战略节点。

深汕特别合作区水陆交通便捷，境内东部沿海高速、深汕高速、潮莞高速、G324国道、厦深铁路（境内设有鲘门站）、广汕铁路（建设中）和中远期规划建设的深汕城际轨道，以及规划建设的鲘门客运港、深圳港小漠港区，形成与珠三角和粤东多通道多方式的便捷、高效交通体系。深汕特别合作区陆路距广州200 km、深圳60 km、汕头200 km，处在深圳1小时交通圈内，是粤东通往珠三角地区的桥头堡。

深汕特别合作区依山面海，海岸线长50.9 km，海域面积1152 km2，拥有13 km优质连续沙滩，自然生态环境得天独厚。东与海丰县梅陇镇相连，北与惠东县多祝、白盆珠两镇相连，西与惠东县吉隆、黄埠两镇毗邻，总面积468.3km2。含汕尾市海丰县鲘门镇、小漠镇、赤石镇、鹅埠镇及圆墩林场四镇一场，共计38个村委会209个村小组，区内常住人口约为13万人。

    - 气候气象

深汕特别合作区地处北回归线南缘，属亚热带季风气候，高温多雨，霜期短，日照充足，由于面临南海，海洋性气候影响强烈，具有明显的干湿季节。其特点为：光热充足，雨量充沛，气候温暖，夏长冬短。规划区多年平均气温为21.9 ℃，月平均最低气温14 ℃（一月），月平均最高气温28 ℃（七月），极端最高气温37 ℃，全年无霜期为347天，年平均日照2032.1 h。

汕尾气象站距本园区约39km，是距本规划园区最近的国家气象站，位于广东省汕尾市，地理坐标为东经115.3606度，北纬22.7916度，海拔高度16.7米，于1952年正式进行气象观测，拥有长期的气象观测资料。汕尾气象站2002-2021年气象数据统计分析情况见下表。

表 3.1-2   汕尾气象站常规气象项目统计（2002-2021）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 22.9 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 35.5 | 2005-07-18 | 38.0 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | 6.1 | 2018-07-21 | 0.0 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1011.3 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 22.7 | / | / |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 76.7 | / | / |
| 多年平均降雨量（mm） |  | 1816.7 | 2020-06-08 | 291.8 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 0.0 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 47 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.3 | / | / |
|  | 多年平均大风日数（d） | 3.3 | / | / |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 25 | 2013-09-22 | 52.5E |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.4 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率 |  | ENE 17.5% | / | / |
| 多年静风频率（风速<=0.2m/s） |  | 4.3% | / | / |

注：统计值代表均值，极值代表极端值。

    - 地形地貌

深汕特别合作区属于珠江三角洲以东的粤东沿海丘陵地带，北、东、西三面环山，南邻红海湾，地势东北部高亢，西南部低平，形成“五山三面环绕，三水一脉中分，一海一湾相拥”的格局。深汕特别合作区北部多山且坡度较陡，莲花山系自北向西倚连，形成一道延绵起伏的天然屏障，狮山和南山分别位于合作区西南和东部边界；中部为台地、丘陵地带，龙山耸立当中；南部为滨海沉积、冲积平原地带，地势平坦，河流交错，孤丘、低丘亦间出现。

深汕特别合作区全区山地（海拔500 m以上）面积4532公顷，占用地面积的9.7%，主要集中分布在赤石、鹅埠北部地区；丘陵（海拔50~500 m）面积26012公顷，区内分布范围最广，占总用地面积的55.8%，主要分布在赤石、鹅埠、圆墩林场的大部分地区以及小漠西北、西南和鲘门东北部；台地（10~50 m）面积13959公顷，占总用地面积的29.9%，主要分布在鹅埠中部、赤石河流域、小漠及百安半岛；平原（海拔10 m以下）面积2150公顷，占总用地面积4.6%，主要分布在赤石河两岸、鲘门沿海及小漠河口与沿海地区。

    - 水文地质

深汕特别合作区区域大地构造位于南岭纬向构造体系南端的高要—惠来东西向构造带和北东向莲花山构造带的交接部位，本区主要经历了印支、燕山及喜马拉雅期三个构造阶段，区内构造较发育，其中以新华夏构造体系-莲花山活动断裂带最为显著，因受强大的北西～南东侧压应力作用，根据断层的展布及其组合规律，可分为东西向、北东向脆性断层和北北东向、北西向共轭脆性断层体系。深汕特别合作区属于两广丘陵水文地质亚区。本区地下水划分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两大类型。其中基岩裂隙水又分为层状岩类裂隙水和块状岩类裂隙水两个亚类。

深汕特别合作区地处粤东南山区，地势北高南低，北部为山脉，南部为红海湾畔，背山面海，地貌以低山和丘陵地形为主。因此，地下水迳流方向总体为由北向南，汇入南部红海。在赤石北侧的低山丘陵地区，地下水水力坡度较大，流速较快，向南流入平原区后，一部分补给第四系孔隙水，一部分成为隐伏基岩裂隙水，水力坡度变小，流速变缓；在赤石以东低山丘陵，地下水总体流向为由东向西，汇入赤石河中，一部分补给第四系孔隙水，一部分成为隐伏基岩裂隙水，地下水水力坡度减小，流速减缓；中部牛胖山-白竹苗-犁头山-谭公爷山一带地下水流向为由中间向四周平原径流，一部分补给第四系孔隙水，一部分成为隐伏基岩裂隙水；小漠-鲘门沿海丘陵地下水迳流方向由北向南汇入红海，地下水水力坡度较小，流速较缓，且矿化度逐渐增大。

    - 河流水系

深汕特别合作区域内水资源丰富，区域多年平均年径流深1500 mm，流域属典型的山区雨源型河流，径流由降水补给，径流特性与降水特性基本一致，洪枯悬殊。当发生暴雨时，河水易出现暴涨暴落，江河防洪能力偏低，一般只能防御常遇洪水，受上游洪水、外海高潮位、内部暴雨以及台风侵袭，特别是当洪、潮、雨、风中若干现象同时发生时，极易引发严重的洪涝灾害。据统计深汕特别合作区内共计约52条河流，总长约287.11 km。区内水系可分为两部分，一部分属赤石河流域，流域面积占合作区总面积的81.6%；一部分为独立入海的沿海小河，流域面积占合作区总面积的18.4%。其中流域面积在50 km2以上的主要河流为赤石河、明热河、南门河。

本规划园区选址区域临近地表水体为九度水和南门河。南门河为赤石河的一级支流，南门河发源于鹅埠畲族山，至宝塔山脚注入赤石河，全长16km，集雨面积70.4km2，枯水期河宽在10~15m范围内，平均水深1.5m，多年平均流量为3.2m3/s，年径流量为1.02亿m3，平均坡降为2.8‰。主要功能为排洪、灌溉。九度水为南门河的一级支流，干流河长9.2km，集雨面积25.3km2。

    - 土壤植被

根据国家土壤信息服务平台，本规划园区区域涉及土壤类型主要为赤红壤和潴育水稻土。深汕特别合作区地带性植被为亚热带常绿阔叶林。自然植被不多，一般以茅草灌为主，无大的群落结构；人工植被主要树种有小叶桉、大叶桉、马尾松、木麻黄等；经济作物有龙眼、荔枝、香蕉、菠萝等；农作物主要为水稻、蔬菜。根据调查，本规划园区区域分布面积最大的群落类型是尾叶桉人工次生林群落，区域植被属于华南区域的生物地理区系特性。

  - 环境现状

    - 生态现状

通过资料收集等方式，本次评价对园区红线周边区域的生态环境现状进行了调查。

（1）植物和植被现状调查

根据调查，由于开发历史久远，调查区域植被主要以人工植被为主，周围台地、丘陵多分布湿地松林、桉树林等用材林，小面积低山地、平地带种植菠萝、土沉香等经济作物，中间平地多种植水稻等粮食作物以及荔枝、龙眼、柠檬等果树。

根据调查，园区周边区域共有高等维管束植物112科308属407种（石松类及蕨类植物材用PPGⅠ系统，裸子植物采用郑万钧系统，被子植物采用APGⅣ系统），其中，石松类及蕨类植物13科20属27种，裸子植物3科3属4种，被子植物96科285属376种。园区周边区域内存在少量具有保护价值的珍稀濒危植物，主要包括6科7属7种，蕨类植物1科1属1种，包括水蕨Ceratopteris thalictroides；被子植物5科6属6种，包括樟树Cinnamomum camphora、广东隔距兰Cleisostoma simondii var. guangdongense、高斑叶兰Goodyera procera、土沉香Aquilaria sinensis、缘毛红豆Ormosia howii、华马钱Strychnos cathayensis。

（2）动物现状调查

根据调查，本规划园区周边区域动物情况主要如下：鱼类共记录到5目9科15种，其中原生鱼类13种，外来入侵种2种；两栖类共记录到1目5科7种，均为广布常见种，未发现外来入侵种；爬行动物共记录到2目6科9种，均为广布常见种，未发现外来入侵种；鸟类共记录到9目25科43种，绝大部分是广布常见种，以农田鸟类为主，未发现入侵种；兽类共记录到3目5科6属11种，均为广布常见种。

根据调查，生态调查区域的脊椎动物多样性较低，以常见广布种为主，地区特色不鲜明。园区周边区域内共有珍惜濒危动物4种，其中红色名录极危（CR）1种，即林氏细鲫Aphyocypris lini，主要分布在园区西侧水库；国家二级保护动物3种，即黑翅鸢Elanus caeruleus、黑鸢Milvus migrans和褐翅鸦鹃Centropus sinensis。

（3）综合评价

通过区域标定相对生物量、标定相对净生产量、标定相对物种量三项相加可以得到生态环境质量评价综合指数，根据此可以客观的评价区域的生态环境质量现状。调查范围内主要植物群落的环境综合指数变化范围为0.18-1.89，变化范围较大，综合环境质量综合评价级别为Vb级至Ⅲ级。

由植被性质上来看，分布面积较大的次生林则由于物种多样性较低且群落低矮，生态质量综合指数比较低。人工植被中，湿地松林林下已经有物种比较丰富和覆盖较高的灌木层和草本层，而桉树林林下灌木和草本种类较少，覆盖度较低，生态质量综合指数相对较低。其它植被类型，如灌草丛和草本植被一般是群落演替的初级阶段，植被质量低于灌草丛、灌草丛和森林植被。

调查区域的脊椎动物、鱼类、两栖爬行动物、鸟类等动物多样性均较低，以常见广布种为主，地区特色不鲜明。

    - 环境空气质量现状

（1）常规监测数据

根据2020~2023年深汕特别合作区环境空气质量常规数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度以及CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值，属于达标区。

（2）补充监测数据

本次在设立阶段成果基础上，对氯化氢、硫酸雾、锰及其化合物和TVOCs共4个监测因子进行了补充监测。监测结果表明，园区周边采样点氯化氢、硫酸雾、锰及其化合物均未检出，TVO满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中对应标准限值。

    - 地表水环境现状调查与评价

（1）常规监测数据

根据2020~2023年深汕特别合作区河流水质常规数据，2020年，九度水2个监测断面水质均达到地表水Ⅳ类标准，其中桑圆断面水质符合地表水Ⅱ类标准。2021年，九度水2个监测断面水质均达到地表水Ⅳ类标准，其中桑圆断面水质符合地表水Ⅱ类标准。2022年，九度水2个监测断面水质均达到地表水Ⅲ类标准；2023年九度水2个监测断面水质均达到地表水Ⅲ类标准，桑园断面水质达到地表水Ⅱ类标准。

（2）补充监测数据

本次在九度水上游和下游对《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1全部24项指标，表2中铁、锰2项指标，以及总有机碳（TOC）和悬浮物（SS）进行了补充监测。监测结果表明，除石油类外，九度水上游断面和下游断面监测结果均满《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值。

    - 地下水环境质量现状调查

根据深汕特别合作区地下水环境质量调查成果，合作区地下水流向总体为自北向南流，局部小流域表现为自西北向东南流动。合作区区域地下水水质调查评价结果表明，Ⅰ类水占0%，Ⅱ类水占10.34%，Ⅲ类水占13.79%，Ⅳ类水占41.38%，Ⅴ类水占34.48%，pH、氨氮、硝酸盐氮和锰是影响合作区地下水水质的主要指标，一定程度上与区域地质背景有关。

    - 土壤环境质量现状调查

根据深汕特别合作区土壤环境质量调查成果，本规划园区红线范围内无C类（土壤污染物含量>管制值）农用地；无集中式饮用水水源地潜在风险地块；不存在超过一类建设用地筛选值的地块。

  - 资源和环境制约因素分析

（1）本规划园区选址红线内不涉及永久基本农田、但周边存在永久基本农田，为了加强永久基本农田保护，后续入园建设项目应充分考虑对永久基本农田的可能影响。

（2）本规划园区周边给排水、供电、供气、交通等市政基础设施尚不完备，为确保后续园区规划实施，应做好园区总体规划与所在片区相关市政基础设施规划的衔接，落实园区给排水、供电、供气、交通物流、人员生活配套等。

（3）本规划园区用地面积相对较小，污水处理布局在园区红线内，应做好污水处理设施与园区开发的建设时序衔接，确保污染物集中处理设施在规模、工艺、时序等方面可与园区开发紧密配套。

（4）本规划园区红线环境空气、噪声、土壤环境较好，可能受区域背景值影响、地下水水质现状存在锰超标的情况，考虑到园区产业特征，后续入园项目应严格落实土壤和地下水防渗、防漏等措施，配套环境风险应急物资，最大程度降低风险。

- 环境影响识别及评价指标体系

  - 规划实施主要环境影响识别

重点从规划的目标、规模、布局、结构、建设时序等方面，全面识别规划要素对资源和环境造成影响的途径与方式，以及影响的性质、范围和程度。

全面识别规划实施的有利影响或不良影响，重点识别可能造成的重大不良环境影响，包括直接影响、间接影响，短期影响、长期影响，各种可能发生的区域性、综合性、累积性的环境影响或环境风险。

表4.1-3规划整体环境影响识别

| 主要议题 | 主要的影响环境的途径方式和/或主要影响 | 正/负效应 | 影响程度 | 影响 时段 | 与规划决策的相关性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、占用土地 |  |  |  |  |  |
| 土地 | （a）永久改变土地利用类型，破坏地表植被 | N | ★ | L | 用地规模 |
|  | （b）大幅度提高土地单位面积的产值 | B | ★★★ | L | / |
| B、生态环境 |  |  |  |  |  |
| 珍稀物种 | 规划区域不涉及珍稀物种。 | N | ★★ | --- | 选址 |
| 生态敏感区 | 规划范围不涉及自然保护区和风景名胜区。 | N | ★★ | --- | 选址 |
| 湿地 | 不涉及湿地 | --- | --- | --- | 选址 |
| 重要水体 | 九度水（Ⅳ类水功能区） | --- | --- | --- | 选址 |
| C、地下水 |  |  |  |  |  |
| 供水 | 规划不涉及开采地下水供水问题。 | B | ★★ | L | 供水规划 |
| 地下水 | （a）硬化地面，减少地表径流下渗 | N | ★ | L | 功能区布局 |
|  | （b）物料等泄漏可能污染地下水 | N | ★★ | L | 选址 |
| D、水资源与水环境 |  |  |  |  |  |
| 供水 | （a）供水规模过大可能增加供水压力或影响城镇用水需求； | N | ★★★ | L | 规模/产业类型/供水规划 |
|  | （b）区内不自建地下水取水设施 | -- | -- | -- | 供水规划 |
| 降雨与排水 | 区域地表初期雨水径流含各种有害污染物 | N | ★★ |  | 分区定位 |
| 废水处理/排放 | （a）建设园区污水处理站，入区企业排放的生产废预处理达到进水标准后经园区污水处理站处理，再排入市政污水管网； | N | ★★ |  | 选址 |
|  | （b）若废水排放总量过大，可能对区域水环境功能，目标产生影响； | N | ★★ | Sh | 规模 |
|  | （c）园区污水收集处理设施建设滞后或不配套，未处理污水的直接排放将对水环境产生影响； | N | ★★★ | Sh | 规划实施安排 |
| E、能源利用与空气环境质量 |  |  |  |  |  |
| 能源消费 | 鼓励企业能源以天然气、电力为主，SO2、烟尘、NOX等污染物的排放相对较小。 | N | ★★★ | L | 规模 |
| 废气排放 | （a）导致区域环境空气质量明显下降。 | N | ★★ | L | 规划/布局 |
|  | （b）工业废气对周围环境产生影响。 | N | ★★ | L | 规划/布局 |
|  | （c）入区项目污染控制力度不够将导致有害废气排放，降低当地空气质量，或引起健康问题。 | N | ★★ | Sh | 环保规划 |
| F、声环境 |  |  |  |  |  |
| 工业噪声 | 区域距周边村镇有一定距离，噪声影响不大。 | N | ★ | L | 功能区布局 |
| G、大气环境 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 生产废气等废气对周围环境产生影响。 | N | ★★ | L | 处置规模/布局 |
| 土壤 | 生产废气中个别污染物通过大气沉降对周边土壤特别是基本农田产生累积影响。 | N | ★ | L | 排放标准 |
| H、固体废物处理与处置 |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处置。 | B | ★★ | L | 规划/项目 |
| 一般工业废物 | 企业自行收集、暂存和委托处理。 | N | ★★ | L | 管理 |
| 危险废物 | 企业自行收集、暂存、委托有资质的单位处置。 | B | ★★ | L | 管理 |
| I、风险管理 |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 生产废气事故排放、火灾及爆炸次生污染物、有毒有害化学品泄漏等对周边大气环境的污染风险。 | N | ★ | Sh | 选址/管理 |
| 水环境 | 生产废水事故排放、火灾及爆炸次生污染物、有毒有害物质泄漏等对周边地表水环境的污染风险。 | N | ★★★ | Sh | 选址/管理 |
| 土壤和地下水环境 | 火灾及爆炸次生污染物、有毒有害物质泄漏对土壤和地下水环境的污染风险。 | N | ★★★ | Sh | 选址/管理 |
| 安全 | 物料燃爆对周边住户生命和财产的影响 | N | ★★★ | Sh | 选址/管理 |
| J、历史文化遗产与压煤 |  |  |  |  |  |
| 历史文化遗产 | 规划区占地范围内不涉及文物保护单位。 | --- | --- | --- | 规划/布局 |
| 矿产资源 | 规划区占地范围内没有矿产资源 | --- | --- | --- | 选址 |
| K、社会经济与生活 |  |  |  |  |  |
| 投资与就业 | 大规模的区域开发为各公司和层次人群增加各种投资、创业和就业机会。 | B | ★★ | L | 规划方案 |
| L、施工期环境问题 |  |  |  |  |  |
| 占地 | 临时占用土地 | N | ★ | Sh | / |
| 交通 | 交通堵塞/事故/增加出行时间 | N | ★ | Sh | / |
| 水土流失 | 土方开挖过程产生水土流失 | N | ★ | Sh | / |
| 噪声与振动 | 对施工工人或邻近居民产生一定影响 | N | ★ | Sh | / |
| 施工废水 | 施工废水排放可能增加区内水体污染负荷 | N | ★ | Sh | / |
| 扬尘与废气 | 扬尘和施工机械尾气排放 | N | ★ | Sh | / |
| 固体废物 | 弃土、建筑垃圾及生活垃圾处置/影响 | N | ★ | Sh | / |
| 注：B——有利影响，N——不利影响，空白——与具体的管理有关 ★——较小，★★——中等，★★★——显著，L——长期影响，Sh——短期影响 |  |  |  |  |  |

    - 光刻胶

（1）典型生产工艺

光刻胶典型生产工艺流程如下图所示。

图4.1-1光刻胶典型生产工艺流程图

（2）产污环节分析

表4.1-4光刻胶生产工艺产污环节分析

| 类型 | 污染种类 | 产生环节 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 | 投料搅拌 | VOCs |
|  | 粉尘 | 投料搅拌 | 颗粒物 |
|  | 有机废气 | 灌装 | VOCs |
|  | 有机废气 | 设备清洗 | VOCs |
| 废水 | 循环冷却排水 | 循环冷却系统 | COD、SS |
|  | 蒸汽冷凝水 | 蒸汽冷凝 | COD、SS |
| 固体废物 | 清洗废液 | 检验检测、设备清洗 | 危险废物 |
|  | 滤渣 | 过滤 | 危险废物 |
|  | 废包装桶 | 混合 | 危险废物 |
|  | 废滤芯 | 过滤 | 危险废物 |
|  | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 |

    - 电子特气

（1）典型处理工艺

电子特气典型生产工艺流程如下图所示。

图4.1-2 电子特气典型生产工艺流程图

（2）产污环节分析

表4.1-5 电子特气典型生产产污环节分析

| 类型 | 种类 | 环节 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料瓶更换废气 | 原料瓶更换 | NMHC、VOCs、CO2、氟化物等 |
|  | 脱附废气 | 脱附过程 | NMHC、VOCs、CO2 |
|  | 充装废气 | 充装过程 | NMHC、VOCs、CO2、氟化物等 |
|  | 吹扫废气 | 吹扫过程 | NMHC、VOCs、CO2、氟化物等 |
|  | 回收瓶置换废气 | 回收瓶置换 | NMHC、VOCs、氟化物 |
|  | 精馏塔排放废气 | 精馏过程 | NMHC、VOCs、CO2、氟化物等 |
|  | 反应釜釜顶废气 | 反应釜排放 | NMHC、硫酸雾等 |
|  | 喷漆废气 | 钢瓶补漆 | VOCs、TSP |
|  | 反应尾气 | 反应 | HCl |
|  | 动静密封点泄漏 | 设备和管道泄漏 | NMHC |
| 废水 | 循环冷却排污水 | 循环冷却系统 | COD、BOD、氨氮、SS |
|  | 地面清洗水 | 地面清洗 | COD、BOD、氟化物、SS、石油类、苯、甲苯等 |
| 固体废物 | 水性漆桶 | 承装水性漆 | 一般工业固废 |
|  | 反应釜底残留固体 | 反应釜 | 一般工业固废 |
|  | 布袋除尘器收集固废 | 布袋除尘收集 | 一般工业固废 |
|  | 废分子筛 | 生产线吸附柱 | 危险废物 |
|  | 水吸收废液 | 水吸收塔吸收 | 危险废物 |
|  | 沉降粉尘 | 沉降罐沉降 | 危险废物 |
|  | 喷淋废液 | 废气喷淋 | 危险废物 |
|  | 冷凝废液 | 废气冷凝 | 危险废物 |
|  | 反应釜废液 | 反应釜 | 危险废物 |
|  | 精馏塔残液 | 精馏塔 | 危险废物 |
|  | 废活性炭 | 尾气处理 | 危险废物 |
|  | 布袋除尘器收集危废 | 布袋除尘收集 | 危险废物 |
|  | 废包装材料 | 危化品包装 | 危险废物 |
|  | 废润滑油和导热油 | 生产过程 | 危险废物 |

    - 湿电子化学品

（1）典型产品生产工艺

湿电子化学品典型生产工艺流程如下图所示。

图4.1-3 湿电子化学品典型生产工艺流程图

（2）产污环节分析

表4.1-6湿电子化学品典型生产工艺产污环节分析

| 类型 | 种类 | 环节 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 | 混配、搅拌、过滤、贮存装卸 | VOCs |
|  | 粉尘 | 粉料投料 | TSP |
|  | 酸性废气 | 生产、贮存装卸 | 硫酸雾、P2O5、H2S、氯化氢等 |
|  | 碱性废气 | 氨水生产 | 氨气 |
| 废水 | 循环冷却排水 | 循环冷却系统 | COD、SS |
|  | 纯水制备尾水 | 纯水制备 | COD、SS |
|  | 废气处理废水 | 废气处理 | pH、COD、BOD、SS、氨氮、硫酸盐、磷酸盐、氯化物等 |
|  | 设备清洗废水 | 设备清洗 | COD、氨氮、总磷、总氮、SS |
|  | 地面冲洗废水 | 地面冲洗 | COD、氨氮、总磷、总氮、SS |
| 固体废物 | 蒸发残液 | 贮存 | 危废 |
|  | 废离子交换树脂 | 纯水制备 |  |
|  | 废过滤器及滤渣 | 生产过程 |  |
|  | 废活性炭 | 废气处理 |  |

    - 化学机械抛光（CMP）材料

一、抛光液

（1）典型工艺流程

图4.1-4抛光液典型生产工艺流程图

- 产污环节分析

表4.1-7抛光液生产工艺产污环节分析

| 类型 | 种类 | 环节 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 投料 | TSP、投料粉尘 |
|  | 有机废气 | 搅拌、过滤 | 非甲烷总烃 |
|  | 恶臭 | 搅拌、过滤 | 臭气浓度 |
| 废水 | 清洗废水 | 搅拌器清洗 | COD、氨氮、总磷、总氮、SS |
| 固体废物 | 一般废弃包装物 | 贮存 | 一般工业固废 |
|  | 危废包装物 | 贮存 | 危险废物 |
|  | 废过滤器 | 生产过程 |  |

二、抛光垫

（1）典型工艺流程

图4.1-5抛光垫生产典型工艺流程图

（2）产污环节分析

废气：原料打磨过程中产生的打磨废气，主要污染源为原料粉尘。

固废：原料打磨过程中产生的打磨边角料，属于一般工业固体废物。

    - 先进封装材料

一、封装基板

（1）典型工艺流程

以氧化铝为主要原料，添加PVB树脂、甲苯、异丙醇等进行混合球磨、真空脱泡以及流延成型等制得膜片；膜片进一步冲孔、填孔、印刷电极浆料、叠层后形成生坯膜片，然后烧结成型，最后进行电镀实现电极，最后进检测、分选后得到合格的产品。

（2）产污环节

表4.1-8封装基板典型工艺产污环节分析

| 类型 | 种类 | 环节 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酸性废气 | 电镀的酸洗活化，镀镍的前处理、镀镍槽 | 氯化氢、硫酸雾 |
|  | 有机废气 | 乙醇脱水、配料、真空脱泡、流延成膜、填孔、丝网印刷机干燥及烧结 | TVOCs |
| 废水 | 含镍废水 | 电镀镍后清洗 | pH、COD、SS、Ni、TN |
|  | 含氰废水 | 银铜剥离、镀金后清洗、退金后清洗 | pH、COD、SS、CN、Au、Ag、Cu、TP |
|  | 清洗废水 | 镀镍、镀金、银铜剥离以外的其他工序清洗 | 酸、碱、金属离子 |
|  | 废气处理废水 | 酸性废气洗涤塔排水 | pH、COD、SS |
|  | 纯水制备尾水 | 制备纯水 | COD、SS |
| 固体废物 | 生产废料 | 切片、冲孔、去框及预压槽、测试筛选 | 一般工业固废 |
|  | 一般包装废料 | 打包 | 一般工业固废 |
|  | 槽渣及废槽液 | 电镀线的药剂处理槽 | 危险废物 |
|  | 废碳芯、废棉芯 | 药剂槽的循环过滤系统 | 危险废物 |
|  | 含乙醇废液 | 电镀线热处理 | 危险废物 |
|  | 废化学品容器 | 化学品拆包 | 危险废物 |
|  | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 |

二、粘结材料

（1）典型工艺流程

图4.1-6粘结材料典型生产工艺流程图

（2）产污环节

表4.1-7粘结材料典型工艺产污环节分析

| 类型 | 种类 | 环节 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 | 溶解、混合、干燥 | 非甲烷总烃 |
|  | 有机废气 | 设备清洗 | 非甲烷总烃 |
|  | 废气燃烧尾气 | 天然气燃烧 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 |
| 废水 | 蒸汽冷凝水 | 干燥、加热 | COD、SS |
| 固体废物 | 废包装外袋 | 原料包装 | 一般工业固废 |
|  | 废耗材 | 涂工、切割 | 一般工业固废 |
|  | 废边角料 | 涂工、切割 | 一般工业固废 |
|  | 不合格品 | 检查 | 一般工业固废 |
|  | 废树脂 | 溶解、混合、涂布、干燥 | 危险废物 |
|  | 废有机溶剂 | 设备清洗 | 危险废物 |
|  | 废包装桶 | 原料包装 | 危险废物 |
|  | 废过滤材料 | 树脂制作 | 危险废物 |

    - 碳酸二甲酯（DMC）

（1）典型工艺流程

图4.1-7碳酸二甲酯典型生产工艺流程图

（2）产污环节

表4.1-8碳酸二甲酯典型工艺产污环节分析

| 类型 | 种类 | 环节 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 甲醇回收废气 | 甲醇精馏 | 甲醇、CO、NO |
|  | 甲醇回收废气 | 分离精馏 | 甲醇 |
| 废水 | 精馏废水 | 甲醇精馏、精馏 | COD、氨氮 |
|  | 冷却循环排污水 | 冷却循环系统 | 含盐量 |
| 固体废物 | 废催化剂 | 反应催化 | 危险废物 |

    - 聚酰亚胺（PI）

（1）典型工艺流程

将原料均苯四甲酸二酐与4,4二苯醚二胺，在有机溶剂二甲基乙酰胺（DMAC）溶液中反应，反应后加入醋酸酐和三乙胺进行沉析，随后通过离心分离，丙酮洗涤，最后烘干制得聚酰亚胺树脂。此外，为实现资源回收利用，拟对生产工序使用后的溶剂通过精馏釜进行精馏冷凝，回收DMAC、醋酸酐、三乙胺、丙酮等有机溶剂，冷凝过程会产生未凝废气。

（2）产污环节

表4.1-9聚酰亚胺（PI）典型工艺产污环节分析

| 类型 | 种类 | 环节 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 离心废气 | 反应釜聚合、离心 | TVOCs（DMAC、醋酸酐、三乙胺） |
|  | 烘干废气 | 洗涤、烘干 | TVOCs（DMAC、醋酸酐、三乙胺） |
|  | 溶剂回收未凝废气 | 溶剂回收 | TVOCs（DMAC、醋酸酐、三乙胺） |
|  | 包装粉尘 | 产品包装 | TSP |
| 废水 | 设备清洗废水 | 反应釜清洗 | COD、BOD5、NH3、TN |
|  | 循环冷却水 | 循环冷却水系统 | / |
|  | 地面冲洗废水 | 地面冲洗 | SS、石油类 |
| 固体废物 | 废包装容器 | 一般原料、产品包装 | 一般工业固废 |
|  | 有机溶剂原料桶 | 有机溶剂包装 | 危险废物 |
|  | 精馏釜液 | 精馏冷凝 | 危险废物 |
|  | 废机油 | 机械维修 | 危险废物 |
|  | 废含油抹布、手套 | 机械维修 | 危险废物 |
|  | 废UV灯管 | 废气处理 | 危险废物 |
|  | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 |
|  | 亚胺化废液 | 烘干 | 危险废物 |

    - 环氧树脂

（1）典型工艺流程

图4.1-8环氧树脂典型生产工艺流程图

（2）产污环节

表4.1-10环氧树脂典型工艺产污环节分析

| 类型 | 种类 | 环节 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 投料粉尘 | 固态物料投料过程 | TSP、酚类 |
|  | 环氧氯丙烷不凝气 | 预溶解、反应釜、汽提塔等过程 | 环氧氯丙烷 |
|  | 甲苯不凝气 | 精制、水洗、脱甲苯、闪蒸、萃取等过程 | 甲苯 |
|  | 其他有机废气 | 生产单元泄漏、呼吸排气 | VOCs、甲苯、环氧氯丙烷 |
| 废水 | 工艺废水 | 蒸发结晶车间 | pH、COD、甲苯等 |
|  | 尾气吸收废水 | 尾气处理 | pH、COD、环氧氯丙烷、甲苯等 |
|  | 地面冲洗废水 | 地面冲洗 | pH、COD、环氧氯丙烷、甲苯等 |
|  | 循环排污水 | 循环水系统 | SS |
| 固体废物 | 蒸发结晶钠盐 | 蒸发结晶过程 | 一般工业固废 |
|  | 树脂废渣 | 树脂过滤、离心机分离、废水过滤 | 危险废物 |
|  | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 |
|  | 原料废包装 | 原料包装 | 危险废物 |

    - 前沿材料

（1）典型工艺流程

以新型磷酸盐系正极材料为代表介绍典型工艺流程。目前新型磷酸盐系正极材料的常规制备方法有固相反应法和液相合成法，固相法是目前最为成熟也最常用的一种方法。固相反应法包括高温固相反应法、碳热还原法、喷雾热解法、微波合成法等。高温固相反应法制备新型磷酸盐系正极材料是目前发展最为成熟也是使用最广泛的方法。将铁源、锂源、磷源按化学计量比均匀混合干燥后，在惰性气氛下，首先在较低温度（300~350℃）下烧结5~10h，使原材料初步分解，然后再在高温（600~800℃）下烧结10~20h得到橄榄石型新型磷酸盐系正极材料。

（2）产污环节

表4.1-11前沿材料典型工艺产污环节分析

| 类型 | 种类 | 生产环节 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 干燥粉尘、酸性废气、检验废气等 | 溶液制备、配料混合、前驱体反应、破碎干燥、包装 | 氨气、颗粒物等 |
| 废水 | 纯水制备尾水、清洗废水等 |  | pH、COD、SS等 |
| 固体废物 | 反应滤渣、废气处理废活性炭和废液、废试剂和废溶液等 |  | 一般工业固废、危险废物 |

  - 环境风险影响识别

根据本规划产业发展方案中各产业的工艺流程和环境影响特征，初步判定本规划后续入园企业在生产运营过程中主要存在以下几类环境风险：

（1）园区内大型生产技术系统故障、污水废气处理设施故障，导致废气、废水事故排放造成的环境污染风险；

（2）园区内涉及易燃易爆物质的企业在使用及贮存运输过程发生火灾爆炸事故，造成的环境二次污染风险；

（3）园区内涉及有毒有害危险化学品、危险废物等的企业在贮存、运输等过程发生泄露事故，造成的环境污染风险。

  - 规划环境目标与评价指标

本次评价的指标体系的制定参考了《广东省生态文明建设“十四五”规划》《深圳市生态环境保护“十四五”规划》《深圳市深汕特别合作区“十四五”生态环境保护规划》《国家生态工业示范园区标准》（HJ 284-2015）、《化工园区开发建设导则》等，确定评价的目标和指标体系。

本次评价构建的规划评价指标体系见表4.3-1。

表4.3-9规划评价指标体系

| 序号 | 环境 要素 | 环境目标 | 评价指标 | 规划目标 （2030年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境 | 控制区域废水排放总量、主要污染物排放量，水环境功能区达标 | 工业废水集中处理设施 及配套管网 | 具备 |
|  |  |  | 园区污水处理站达标排放率 | 100% |
|  |  |  | 污水集中收集率 | 100% |
| 2 | 大气 环境 | 控制和减少空气污染物排放量，各功能分区大气环境质量达标 | 工业废气处理达标率 | 100% |
|  |  |  | NOx排放总量 | 满足区域控制要求 |
|  |  |  | VOCs排放总量 | 满足区域控制要求 |
|  |  |  | 环境空气质量 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 3 | 声环境 | 各功能分区声环境质量达标 | 入园企业厂界噪声达标率 | 100% |
|  |  |  | 声环境质量 | 按功能区达标 |
| 4 | 固体废物 | 使固体废物的生成量达到最小化或减量化及资源化 | 危险废物处理处置率 | 100% |
|  |  |  | 一般工业固废无害化处理率 | 100% |
| 5 | 土壤和地下水环境 | 土壤和地下水环境质量总体保持稳定 | 建设用地土壤和地下水环境质量 | 保持现状 |
| 6 | 生态环境 | 避免或减轻园区开发活动产生的生态破坏 | 区内及周边生态系统 | 稳定 |
| 7 | 环境风险防范 | 避免发生重大突发环境事件 | 园区环境风险防控体系 | 完善 |
|  |  |  | 特别重大、重大突发环境事件数量 | 0 |
| 8 | 环境管理 | 加强园区环境管理，避免开发活动产生的各种污染影响，促进园区可持续发展 | 环境管理能力完善度 | 100% |
|  |  |  | VOCs重点排污单位自动监控措施 | 完善 |

- 规划实施的环境影响分析

  - 大气环境影响分析

（1）规划产业生产废气

本园区规划产业涉及的大气污染物主要为有机废气、酸性废气、碱性废气等，本次评价选取VOCs、NH3、氟化物、NOx、H2S、HCl、硫酸雾PM10和锰作为预测评价因子，正常达标排放条件下预测结果表明，各生产废气中污染物VOC、NH3、氟化物、NOx、H2S、HCl、硫酸雾、PM10和锰在周边主要大气环境保护目标及网格点预测最大小时平均浓度、最大日均值平均浓度的贡献值、叠加值均能达到相应环境质量标准。本园区规划产业生产废气排放对周边大气环境影响是可以接受的。

（2）其他废气

本园区规划产业中光刻胶制造、化学机械抛光（CMP）材料制造、封装材料制造等项目，在生产过程中会产生一些投料粉尘、研磨粉尘等废气。经分析，园区规划产业的颗粒物排放强度一般较小，入园企业生产厂房洁净度要求一般较高、基本可高效率收集颗粒物，而目前对颗粒物的治理工艺和技术已十分成熟，入园企业落实“负压高效收集+末端处理”治理措施后颗粒物废气排放量极小，对周边大气环境影响是可以接受的。

本园区规划产业生产过程大多会产生一般工业固体废物和危险废物，危险废物暂存期间可能产生少量恶臭气体逸散。考虑到入园企业危险废物以固态为主、废液相对较少，在落实暂存间“负压高效收集和末端处理”的前提下，此部分恶臭气体排放量极低，对周边大气环境影响是可以接受的。

本园区规划配套污水处理站，规划处理规模10000m3/d。根据正常达标排放条件下的预测结果，氨气和硫化氢预测最大小时平均浓度的网格点位于污水处理站所在地块附近，其贡献值和叠加值均满足相应环境质量标准。园区配套污水处理站拟对产臭构筑物进行密闭收集、采用“化学洗涤+生物除臭法+活性炭吸附”处理恶臭气体，基本可实现“负压密闭收集+组合末端处理”治理方案，恶臭气体基本可达标排放，对周边大气环境影响是可以接受的。

  - 地表水环境影响分析

（1）废水排放环境影响分析

本园区配套设置污水处理站1座、规划规模为10000 m3/d，位于园区用地南侧，园区生产废水经配套污水处理站处理后排入九度水。本次评价选取CODcr、NH3-N、BOD5和TP为预测因子，正常达标排放条件下预测结果表明，丰水期和枯水期CODcr、NH3-N、BOD5和TP的预测浓度在监测控制断面（x=1500 m，补充监测断面）、深汕高速断面（x=3500 m处，常规监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中Ⅳ类水标准。

（2）雨水径流对水环境影响分析

本园区规划入园建设项目主要为高端电子化学品制造，企业生产过程大多涉及原辅材料化学品、生产废水、一般工业固体废物、危险废物等，如发生泄露、恰逢降雨漫流事故，受污染雨水可能对区域地表水造成不良影响。因此本规划园区后续应加强各类废水和重点区域雨水的收集工作，强化风险防范措施和应急管理措施，避免雨水径流对水环境造成不良影响。

  - 地下水环境影响分析

本规划园区后续各建设项目在建设和运营阶段，应严格按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则开展地下水污染防治，科学划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并严格按照相关管理要求采取相关防腐、防渗措施，避免各类跑、冒、滴、漏现象，因此正常情况下，本规划园区后续各建设项目不会对地下水环境造成不良影响。

  - 固体废物影响分析

本园区规划产业生产过程中一般会产生固体废物，大致可分为一般工业固体废物（废液）和危险废物。本园区规划目前未计划设置园区配套固体废物暂存设施，因此园区后续入园企业应自行配套建设各类固体废物暂存设施。本园区规划无固体废物处理处置设施，各类固体废物分类暂存后均委托外运处理。本规划入园企业应根据其产生的各类固体废物性质，分类收集、分类拉运，确保各类固体废物实现资源化、无害化和减量化，一般工业固体废物可委托上下游资源回收企业进行再利用，危险废物应严格落实相关要求、委托有资质单位拉运处理。在落实相关治理措施和建议后，本园区产生的各类固体废物均能得到有效处理和处置，不会对外环境产生二次污染。

  - 噪声环境影响分析

本园区规划产业以高端电子化学品制造为主，主要噪声源类型包括工业噪声源和交通噪声源。工业噪声源主要为企业生产设备噪声（精馏塔、反应釜等）、配套设备噪声（冷却塔、流体泵、风机等），交通噪声源主要为运输车辆。本规划园区各建设项目应对主要噪声设备采取隔声、消声、减振等污染控制措施，加强管理和设备更新维护，确保厂界噪声排放达标。

  - 生态环境影响分析

本规划园区红线范围不涉及自然保护区、森林公园、生态保护红线、饮用水源保护区等重要生态敏感区。本规划实施过程应大力采用绿色建筑，保护重点动植物资源，维持周边区域植被的连续性和完整性；园区建设施工过程中应做好水土保持控制措施，防治水土流失。园区所在区域长期受人为因素干扰，在采取以上措施后，本规划实施对生态系统的影响可以接受。

  - 土壤环境影响分析

本规划实施后，园区对周边土壤环境的影响主要来自两方面：一方面各类固体废物暂存设施、原辅料仓库以及各类废水收集处理设施如出现破损或裂缝，发生渗露事故时，可能对土壤造成一定影响；另一方面，园区各建设项目生产废气中氟化物对土壤可能存在一定的影响。

1、渗漏途径影响分析

本园区各类固体废物暂存设施、原辅料仓库以及各类废水收集处理设施均应严格按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，依据相关标准和规范，做好防腐防渗措施，避免各类跑、冒、滴、漏现象，严格落实各项环境风险防范措施和应急预案。采取上述措施后，园区可最大程度降低渗漏事故发生的几率，将泄露事故对土壤的风险影响降至最低。

2、大气沉降途径影响分析

本评价模拟了园区运行30年后废气氟化物对周边土壤环境的影响，模拟结果表明，生产废气通过大气沉降对周边土壤氟化物的30年累积输入量远低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T 67-2020）第一类、第二类用地筛选值，生产废气通过大气沉降对规划区域周边用地的累积影响是很小的。

  - 环境风险影响分析

本次评价以突发环境风险事件为主要情景，通过类比分析与经验判断识别园区环境风险源、环境风险类型和可能产生的后果，并给出相应的环境风险减缓措施建议，以降低或消除环境风险危害。

通过对本规划各产业建设项目的生产设施风险识别和物质风险识别，本规划实施后园区可能产生的环境风险类型主要包括：企业污染防治设施或园区配套污水处理站运行事故，导致废水、废气事故排放；园区危化品停车场以及企业化学品仓库、固体废物暂存设施在运输或管理中出现泄露，导致有毒有害物质进入环境；园区危化品停车场以及企业化学品仓库、固体废物暂存设施发生火灾爆炸事故。

本规划入园建设项目应通过加强在线监测、加强废气污染防治设施维护等方法，防范废气事故排放。本规划园区污水处理站拟配套事故废水收集池，用于暂存因处理设施故障时无法处理达标的废水。本园区应加强危险化学品、危险物质等暂存设施的管理和定期维护，对于可能发生泄露的危险化学品储存单元设置泄露报警设施，避免或降低危险化学品泄漏环境影响。本园区应加强防火安全，加强园区风险应急管理，避免火灾事故对周边居民身体健康和财产安全造成损失。

本规划园区后续建设项目在建设过程中，应严格按照相关法规和标准要求，制定完善的环境风险防范措施和环境风险应急预案。在做好相关风险防范措施、落实风险应急预案的前提下，本园区的潜在环境风险在可控范围内。

  - 资源环境承载力分析

本规划园区位于深圳市“三线一单”一般管控单元，本次评价从大气环境、水环境、土壤资源、水资源等方面开展了承载力分析。根据分析结果，片区资源环境情况基本可承载本规划实施。园区所在区域环境空气质量较好，园区企业生产废气环境影响基本可控。本园区配套建设污水处理站尾水排放标准中主要指标可达到或优于地表水Ⅳ类，受纳水体九度水水质目标是地表水Ⅳ类，正常排放情况下尾水水质不影响九度水水质目标，因此本规划水污染物可满足环境容量负荷。

  - 总量控制管理

本规划园区后续入园建设项目应落实国家、广东省、深圳市污染物排放总量控制相关要求，总量控制指标主要包括：

废气：氮氧化物、挥发性有机物

废水：化学需氧量、氨氮

原则上，园区后续入园建设项目氮氧化物应按相关政策要求落实等量替代，挥发性有机物应按相关政策要求落实倍量削减、比例2:1；园区污水处理站水污染物排放总量建议纳入环境园水质净化厂一并考虑。

- 规划方案综合论证和优化调整建议

  - 规划方案的环境合理性论证

    - 产业方向

根据《市场准入负面清单》（2022年版），本规划各项主导产业不属于其中的禁止准入类。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本规划各项主导产业均符合其要求，不属于其中的淘汰类，但在具体项目选择上不能引进限制类产业；根据《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录（2016年修订）》，本规划各项主导产业类型不属于其中的限制发展类或禁止发展类。因此，本规划产业发展方向总体合理。

    - 发展规模

本园区总体规划和产业规划明确了“5+3+X”产业体系，目前已明确电子特气、湿电子化学品、聚酰亚胺（PI）、磷酸盐系正极材料等产业入园企业，剩余产业尚未明确入园企业，根据园区总体规划和产业规划，园区用地规模整体上可以支持产业发展方案。本规划所在区域供水和天然气与电能供给量基本可满足园区规划发展的需求，园区污染物排放对周边生态环境影响总体可控。因此，本规划产业规模总体合理。

    - 园区选址

根据《深圳市人民政府关于印发〈深圳市“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（深府〔2021〕41号），园区规划范围、评价范围内不涉及深汕特别合作区生态保护红线和一般生态空间。此外园区规划红线区域不涉及学校、村庄等敏感点，园区规划选址对敏感点影响较小。因此，本规划选址总体合理。

    - 规划布局

本规划选址位于鹅埠镇南部，规划周边现有深汕高速、厦深铁路和小漠国际物流港口，园区交通条件较为便利。根据规划园区全年主导风向和周边城区鹅埠镇、小漠镇的相对方位，城镇居民集中区受园区工业企业废气的影响较小。在做好相关风险防范措施、落实风险应急预案的前提下，规划实施的环境风险基本可控。总体而言，本规划园区布局具有合理性。

    - 节能降碳

根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）、《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》（粤发改能源函〔2022〕1363号）等文件，本规划园区产业以高端电子化学品制造为主，行业类别主要为电子专用材料制造，基本不属于石化、化工原料制造等典型“两高”行业，但电子特气产业可能包含氢氟碳、全氟碳、六氟化硫等潜势较大的温室气体。建议园区后续从园区管理和企业管理两个层面，充分考虑节能降碳方案，严格控制电子特气产业中潜势较大温室气体的引进。

  - 规划方案的环境效益论证

（1）提高资源利用效率，减少温室气体排放

本规划园区后续开发建设应重视资源优化配置和可持续发展，构建节能降碳、绿色发展模式。建议园区严格企业节能准入，进一步提高工业能源的利用效率；园区内工业固废尽量回收综合利用，推进生活垃圾分类减量化，减少固体废物处理负荷；建议入区企业的清洁生产水平应达到国内先进水平及以上。

（2）带动区域经济发展

本规划园区建设可以借助高端电子化学品产业项目的入驻，吸引更多的关联产业部门及生产服务行业的进驻，形成电子化学品和高端化工产业集群，为深汕特别合作区提供更多的就业发展机会、吸纳更多的转移产业与人口，切实带动地方经济的发展。本规划可以提高区域城市化水平发展，改善投资环境，优化产业结构，同时带动带动农村、城镇人口就业，促使周围地区经济的发展。

（3）提高土地利用价值

通过基础设施、公共项目的建设和投入，将原先的林地、农田和空闲地转化成各种类型建设用地，使区内的土地得到大幅升值。

（4）提供就业岗位，提高居民收入

本规划一方面能够为周边提供一部分就业岗位，直接提高居民收入；另一方面，本规划的实施能够带动周边上下游产业链的发展，间接为周边居民提供就业岗位。

  - 规划方案的优化调整建议

（1）本园区规划产业发展方案为“5”类半导体材料、“3”种高端化工新材料及“X”种前沿材料，形成“5+3+X”产业体系，现阶段园区总规和产规中已明确入园项目的产业包括湿电子化学品、电子特气、聚酰亚胺（PI）及磷酸盐系锂电池正极材料等，其余产业未明确入园项目具体情况。建议园区总规和产规明确优先引进低环境风险项目，进一步完善污水处理、危废处理、危险品管理等方面公服市政基础设施支撑。

（2）根据《深圳市化工园区建设标准和认定管理实施办法》，建议园区建立健全企业、承包商准入和退出机制，制定适应区域特点、地方实际的危险化学品“禁限控”目录。

（3）根据《深圳市化工园区建设标准和认定管理实施办法》，建议园区建立完善的挥发性有机物控制管控体系，根据自身规模和产业结构需要，建立完善的生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。

（4）建议园区在现有基础上进一步细化污水处理方案，根据现有入园企业及相关产业废水量、污染物种类及浓度，重点关注《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）等相关标准中未有明确规定的污染物，细化进水及出水水质指标，遵循分质处理的原则，选用经济可行的处理方案。

- 环境影响减缓对策和措施

  - 大气环境

一、工艺废气环境影响减缓措施

（1）有机废气

本园区后续入驻企业新建有机废气治理设施，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。根据自身VOCs 产排特点，尽可能提高有机废气收集率和处理率，鼓励采用多种技术的组合工艺、提高VOCs治理效率。对各类有机废气推荐治理技术如下：

①在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。溶剂回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。

②对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。其中难以回收的VOCs，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

③对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。

④对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术等净化后达标排放。此外低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。

⑤含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。

（2）酸性废气

本规划企业生产过程中产生的酸性气体主要包括硫酸雾、氯化氢、氟化物、氮氧化物等，一般选择碱液喷淋工艺进行处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）中可行技术的相关要求，碱液喷淋属于废气中污染物硫酸雾、氯化氢、氟化物、氮氧化物等污染防治的可行技术。

（3）碱性废气

本规划碱性废气为含氨废气，工业上常采用硫酸喷淋吸收来处理含氨废气，稀硫酸溶液吸收氨气效果好，在实际案例中已经得到充分证实且经广泛应用。

（4）颗粒物

本规划企业应配套颗粒物收集和处理设施，袋式除尘器由于去除效率高、适用性强等优点，是目前最常用的颗粒物治理技术。

二、其他废气环境影响减缓措施

本园区应依据相关政策、标准文件要求，鼓励入驻工业企业使用环境友好安全的原辅料，采取密闭一体化生产技术，做好VOCs的防治。建议园区建立本园区内企业的VOCs监测监控体系，加强VOCs无组织排放控制管理。同时企业应严格实施污染物排放总量控制，新增氮氧化物、挥发性有机物排放的入园项目应严格落实污染物排放总量控制要求。

三、运输环节恶臭污染减缓措施

本规划园区生活垃圾、固体废物、化学品原辅材料等在运输过程中可能会产生恶臭污染影响，因此建议在运输环节应采取以下减缓措施：

①涉及恶臭污染产生的生活垃圾、固体废物等必须采用专门的全密闭运输车辆，保证车辆运输过程中不发生跑、冒、滴、漏，减少对沿程的影响；

②密封运输车应加强维修保养，如发现密闭性能变差，出现跑、冒、滴、漏等，应及时维修或更新垃圾运输车辆，确保垃圾运输车的密封性能良好。

③运输车辆出厂收运前必须保持车辆整洁，定期清洗固废运输车，同时做好道路及其两侧的保洁工作。

④合理优化车辆运输路线，应避开人员密集区域和生态环境敏感区域，在主要固体废物入园通道两侧应避免规划新的办公、居住等敏感场所；

⑤园区采用人车分流、车车分流，设置固体废物专用运输通道；

⑥合理优化运输时间，避免在上下班高峰期运输垃圾，尽可能缩短垃圾运输车在敏感点附近滞留的时间。

四、污水处理站恶臭污染减缓措施

本规划配套建设园区污水处理站，拟对全部产臭构筑物采用全密闭负压收集，恶臭污染物无组织逸散量很少；并拟采用光催化氧化、喷淋洗涤、生物过滤和干介质吸附等多种成熟技术多级串联处理，以保障恶臭气体达标排放。

  - 地表水环境

一、总体要求

本规划园区实行生产废水集中处理，入园企业生产废水满足园区污水处理站进水标准后，依托园区污水处理站处理，而后尾水排入九度水，园区污水处理站尾水主要污染物排放应满足九度水水质目标要求。

本规划各入园项目应尽量优化生产工艺，节约用水，提高水循环利用率，从源头减少废水排放。入园项目应根据相关法律法规要求执行环境影响评价和“三同时”制度，确保水污染物收集和处理达到要求。

二、入园项目管理要求

（1）根据雨污分流、污污分流、分质处理的原则，未污染雨水采用就近排放的原则，生产废水和受污染的雨水应根据废水水质分质处理，污水收集率达到100%。

（2）各入园项目应根据自身的污水中污染物性质和产污特征，选取可行的污水处理工艺，确保排入园区污水处理站的生产废水满足园区污水预处理设施进水标准。

（3）完善园区生活污水管网的敷设，完善生产废水接管口和排放口监控系统建设，杜绝事故发生，保障废水处理设施稳定运行。

（4）生产废水涉及有毒、有害污染物的入园企业，首先应保障此类生产废水不会对园区污水处理站造成冲击；其次应采样用先进的生产工艺，不用或少用毒性大的物质；在生产过程中应采用更为有效的工艺流程和完善的生产设备，实行科学的生产管理和运行操作，减少有毒有害物质的排放。

  - 地下水和土壤环境

针对可能存在地下水和土壤污染风险的区域，园区土壤和地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物产生、入渗、扩散全方位进行防控。

为了保护地下水和土壤环境，采取措施从源头上控制对地下水和土壤的污染。

（1）实施清洁生产和循环经济，减少废水、废气、固废等污染物的排放量；

（2）严格按照国家相关规范要求，各入园项目工艺装置、管道、设备、固废储存、污水收集及处理设施均应采取对应的防渗或防腐措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物渗漏的环境风险事故降低到最低程度；

（3）工艺废水、初期雨水等输送管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，且定期巡视，及时发现泄漏避免污染地下水；

（4）防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。对本规划各入园企业提出如下污染防治措施及防渗要求：企业厂区应划分为简单防渗区、一般防渗区及重点防渗区，园区化学品仓库、储罐区应视为重点防渗区。应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性，简单防渗区满足地面硬化要求；一般防渗区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；重点防渗区的防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

  - 固体废弃物

（1）危险废物

本规划园区产生的危险废物应由各企业暂存，并委托有危废处理资质的单位开展无害化处理处置，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移管理办法》等有关法规执行。

（2）一般工业固体废物

本规划园区产生的一般工业固体废物优先考虑由资源回收单位进行回收利用，不能利用的分类暂存并委托相关单位拉运处理。

（3）生活垃圾

本规划园区生活垃圾由环卫部门清运处理，生活垃圾无害化处理率可达到100%。

  - 声环境

本规划园区后续应鼓励和扶持入园企业选用低噪声的先进设备和生产工艺，因地制宜采取安装消音器、隔声罩、减震底座，建隔声间、隔声门窗，车间装设吸声材料等多种措施，减少噪声影响。建议园区后续加强园区绿化，以进一步削减噪声源对厂区外环境的影响。入园企业应加强高噪声设备及其隔声降噪设施的运行管理。园区运输车辆产生的噪声，可通过加大车辆行驶管理力度，如限制鸣笛和车速来降低交通噪声，同时加强道路两侧绿化也以起到降低车辆噪声的作用。

  - 运输环境影响

（1）对密封运输车加强维修保养，如发现滴漏应及时维修或更新垃圾运输车辆，确保运输车的密封性能良好。

（2）定期清洗密封运输车，做好道路及其两侧的保洁工作。

（3）避免在上下班高峰期运输固体废物、生活垃圾或化学品，尽可能缩短运输车在敏感点附近滞留的时间，避免在进厂道路两侧新建办公、居住等敏感场所。

（4）每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。

（5）加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。

  - 环境风险

（1）环境风险防范体系建设

为最大程度的预防突发环境风险事件的发生和强化环境风险防控措施，本次评价建议园区建立“单元-企业-园区”三级设防的环境风险防范体系，包括企业生产单元环境风险防范体系、企业环境风险防范体系、园区环境风险防范体系三级体系。同时也应落实危险化学品包装、运输车辆、司机和押运人员的有关规定，防范运输过程中的环境风险事故。

（2）环境风险应急预案

本规划园区和企业均应按相关要求编制企业环境风险应急预案并备案，定期开展企业级环境风险应急演练和全园区范围的综合应急演练，并开展应急预案调整和修编工作。

  - 协同降碳

一、园区管理层面

园区应根据综合考虑产业发展方案、主要环境影响、碳排放水平，科学推动园区减污降碳协同增效工作，本次评价就园区层面协同降碳提出如下建议：

（1）园区应大力推广使用屋顶光伏、余热利用等新能源技术，促进园区能源系统优化和梯级、重复、循环利用；同时园区应强化水资源集约节约高效循环利用，构建园区再生水循环利用体系。

（2）园区应落实集中供热、供电、供冷相关设施的建设，严格控制入园项目新增供热设施。

（3）坚持保护优先、生态平衡，以区域生态环境质量和碳排放目标为导向，在产业准入方面园区应优先引入能耗低、物耗底、污染低的绿色项目。

（4）园区应优先建设污水收集和处理设施，并在设施设计阶段充分落实低碳理念，在确保污染物达标排放的前提下采用物耗低、能耗低的先进技术。

（5）建议园区以供热、供电、供冷、污染物收集处理等基础设施为核心，优化园区基础设施管理运行模式，建立绿色低碳园区配套设施体系。

二、入园企业层面

入园企业应以“绿色低碳发展”为导向，以“低能耗、低排放、低污染”和“高效能、高效率、高效益”为标准，本次评价从协同降碳角度对后续入园企业提出如下建议：

（1）入园项目应采用绿色低碳的原辅材料，先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。

（2）入园项目应根据相关法律法规要求开展环境影响评价和排污许可相关工作，鼓励企业开展清洁生产审核、节能评估、碳排放核查等工作。

（3）园区应引导入园企业共建绿色低碳循环经济产业链，通过开展企业间多级串联循环利用、副产品交换循环利用等，构建产业共生循环链。

（4）园区应鼓励入园企业采取工艺改进、能源替代、节能提效、综合治理等措施，实现生产过程中大气、水和固体废物等多种污染物以及温室气体大幅减排，显著提升环境治理绩效，实现污染物和碳排放均达到行业先进水平。

- 环境管理与环境准入

以提升资源环境承载能力和改善生态环境质量为底线，统筹生态、城镇、工业、农业等功能空间布局，强化环境约束，优先保障生态环境质量持续改善。园区所在区域已纳入深圳市“三线一单”生态环境分区管控，园区环境管理目标满足深圳市生态环境准入清单要求；园区处于深汕智造城先进制造业园区范围内，深汕智造城先进制造业园区已编制《深汕智造城先进制造业园区区域空间生态环境评价报告（公示稿）》，因此本园区环境管理目标部分参照深汕智造城先进制造业园区管理要求。

- 跟踪评价

本规划实施后，规划编制机关或园区管理单位应当定期组织规划环境影响跟踪评价，将评价结果报告规划审批机关，并通报有关环境保护主管部门。规划编制机关在对规划环境影响进行跟踪评价时，可以采取座谈会、调查问卷、现场走访等形式征求有关单位、专家和公众的意见。规划环境影响的跟踪评价应当包括规划实际环境影响分析、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施效果分析、公众意见等内容。

- 综合结论

经分析评估，本规划在严格执行相关法律法规和排放标准，落实本次评价提出的减缓不利环境影响措施与对策，加强环保监管力度，入园项目实施总量控制等基础上，对周边生态环境影响基本可控。总体而言，从环境保护角度考虑，本规划方案是科学可行的。